Datum:  15.12.2020

Angebot

BV: Jacobi Walther Dachziegel - Ausschreibungstexte

Titel 01.01: Vorbemerkungen

01.01.01)  ______ Stk	Vorbemerkungen	                    

Als Vertragsbestandteile gelten:
A) Alle genannten Normen in der neusten Fassung.
B) Die Inhalte des nachfolgenden
Leistungsverzeichnisses.
C) Die allgemeinen Bestimmungen für die Vergabe
von
Bauleistungen ( VOB Teil A )
D) Die allgemeinen Vertragsbedingungen für die
Ausführung von Bauleistungen ( VOB Teil B )
E) Die technischen Vorschriften für Bauleistungen (
VOB
Teil C )
F) Die relevanten DIN - Normen.
G) Die einschlägigen baupolizeilichen und
technischen
Bestimmungen sowie die
Unfallverhütungsvorschriften.
H) Die Fachregeln des Deutschen
Dachdeckerhandwerks.
I) Die Verarbeitungsvorschriften der Walther
Dachziegel
GmbH mit den jeweils zum Verlegezeitpunkt gültigen
Daten.
J) Für die Ausarbeitung und Preisgestaltung sind die
Kenntnisse der Baustelle erforderlich.
K) Der Bieter hat die Durchführung seiner Arbeiten
mit
Zimmermann und Klempner so abzusprechen, dass
ein
reibungsloser Ablauf der Arbeiten gewährleistet ist.
L) Für die angebotenen Leistungen übernimmt der
Bieter
die Verpflichtung der Vollständigkeit: d. h.
Leistungen, die sich mit der Ausführung der
angefragten
Positionen zwangsläufig ergeben, hat er mit
einzukalkulieren, auch wenn sie im
Leistungsverzeichnis
nicht ausdrücklich erwähnt sind




_____________________
______________________________
(Ort und Datum)               (Stempel und Unterschrift
des Bieters)

Zwischensumme €

Titel 01.02: Einrichtung und Gerüstbau

01.02.01)  ______ Stk	Baustelleneinrichtung	                    
 
Einrichten und Räumen der Baustelle
mit An- und Abfuhr, sowie Vorhalten
der zur Durchführung der nachstehend
beschriebenen Arbeiten erforderlichen
Maschinen, Geräte, Werkzeuge und
Bauwagen für die Dauer der Arbeiten.

01.02.02)  ______ Stk	Baustellen-Toilettenkabine	                    

Baustellen-Toilettenkabine liefern, für die Dauer der
Arbeiten vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten
wieder abholen.

01.02.03)  ______ m²	Standgerüst	                    

Sicherheitsgerüst nach den Erfordernis-
sen der Bau-BG und den derzeit gültigen
UVV aufbauen, vorhalten und abbauen.
Gerüstgruppe         : 3 (2,0 kN/m2)
Belagbreite             : mind. 0,60 m

01.02.04)  ______ m	Dachfanggerüst	                    

Dachfanggerüst durch Erweiterung des
Fassadengerüstes im Bereich der Traufe,
Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen
(Grundeinsatzzeit).
Höhe Dachfang: 2,00 m

01.02.05)  ______ m	Gerüstträger f. Durchfahrt einbauen,Gr.4	                    

Gerüstträger in Gitterkonstruktion für
die Überbrückung von Durchfahrten u.
dgl. in die Gerüstkonstruktion einbauen,
Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen
(Grundeinsatzzeit).
Öffnungsbreite: ..... m
Gerüstgruppe  : 4 (3,0 kN/m2)

01.02.06)  ______ m	Gerüstverbreiterung innen bzw. aussen	                    

Gerüstverbreiterung innen bzw. aussen,
Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen
(Grundeinsatzzeit).

Zwischensumme €

Titel 01.03: Abrissarbeiten

01.03.01)  ______ m²	Abriss Dacheindeckung	                    

Vorhandene Dacheindeckung aus Dachziegeln
oder Betondachsteinen abdecken, nach unten
bringen und abfahren. Inklusive Container- und
Deponiegebühren.

01.03.02)  ______ m²	Abriss Biberschwanzeindeckung	                    

Vorhandene Dacheindeckung aus Biberschwanz-
ziegeln vom Dach nehmen, nach unten bringen
und abfahren. Inklusive Container- und
Deponiegebühren.

01.03.03)  ______ m²	Abriss Lattung	                    

Vorhandene Dachlattung abnehmen, nach
unten bringen, abfahren und entsorgen.
Inklusive Container- und Deponiegebühren.

01.03.04)  ______ m²	Abriss Unterspannung	                    

Vorhandene Unterspannbahn abnehmen und vom
Dach schaffen. Inklusive Container- und
Deponiegebühren.

01.03.05)  ______ m²	Abriss Dämmung	                    

Vorhandene Wärmedämmung aus den Gefachen
herausnehmen und vom Dach schaffen.
Gefache zwischen den Sparren säubern und von
alten Nägeln, Klammerresten und spitzen
Eindringungen (Holzsplitter...) befreien.
Inklusive Container- und Deponiegebühren.

01.03.06)  ______ m²	Abriss Dampfsperre	                    

Vorhandene Dampfsperre abnehmen und vom
Dach schaffen. Inklusive Container- und
Deponiegebühren.

01.03.07)  ______ m	Abriss Dachrinne	                    

Vorhandene Dachrinne samt Rinneisen ab-
nehmen, vom Dach bringen und entsorgen.
Inklusive Container- und Deponiegebühren.

01.03.08)  ______ m	Abriss Traufblech	                    

Vorhandene Traufbleche (Rinneneinhang)
abnehmen, vom Dach bringen und entsorgen.
Inklusive Container- und Deponiegebühren.

01.03.09)  ______ m	Abriss Fallrohre	                    

Vorhandene Regenfallrohre samt Rohrschellen
abnehmen und entsorgen.
Inklusive Container- und Deponiegebühren soweit
erforderlich.

01.03.10)  ______ m	Abriss Kehlbleche	                    

Vorhandene Kehlbleche abnehmen, vom
Dach bringen und entsorgen.
Inklusive Container- und Deponiegebühren.

Zwischensumme €

Titel 01.04: Wärmedämmung

01.04.01)  ______ m²	Sparren aufdoppeln	                    

Dachsparren aufdoppeln durch Aufnageln
von Dachlatten um ausreichend
Einbauhöhe für die Dachdämmung zu erhalten.
Lattenquerschnitt: ........ mm.

01.04.02)  ______ m²	Dampfbremse	                    

PE-Folie, d = 0,2 mm, liefern und unterhalb
der Sparren vollflächig verlegen.
Nähte und Stöße mit Klebeband abdichten
und die Dampfsperre an allen Dachdurch-
dringungen sowie Rändern luftdicht anschließen.

01.04.03)  ______ m²	Dampfbremse, variabler sd-Wert	                    

Dampfbremse mit variablem sd-Wert
(Wasserdampfdurchgangswiderstand) liefern,
unterhalb der Dämmung, an den Sparrenflanken und
überhalb der Sparren durchgehend aufbringen.
Überlappungen mit Klebebändern luftdicht verkleben
und die Folie an alle Dachdurchdringungen und
Wände fachgerecht anschließen.

01.04.04)  ______ m²	Dämmung Mineralwolle	                    

Mineralwolle-Dämmfilz, asserabweisend ausgerüstet,
nicht brennbar (Baustoffklasse A1), liefern und dicht
 gestoßen
zwischen den Dachsparren einbauen.
Dämmstärke: ... mm
Wärmeleitfähigkeit: ... W/mK

Zwischensumme €

Titel 01.05: Unterkonstruktion

01.05.01)  ______ m²	Ausgleich Dachfläche	                    

Ausgleichen der vorhandenen Dachfläche durch
Anblatten von Nagelholzbrettern und/oder
Aufdopplung der Sparren.
Inklusive Befestigungsmitteln in statisch
erforderlicher Anzahl.

01.05.02)  ______ m²	Unterdeck-/Unterspannbahn	                    

diffusionsoffene Unterdeck-/Unterspannbahn aus
PP-Spinnvlies-Folien-Kombination mit
Spezialbeschichtung liefern und nach
Dachdecker-Fachregeln und Herstellerangaben
fachgerecht auf Sparren verlegen. Die Befestigung
 erfolgt mit
Breitkopfstiften oder Tackerklammern auf dem
Sparren.

01.05.03)  ______ m²	Unterdeck-/Unterpspannbahn, verkleben	                    

diffusionsoffene Unterdeck-/Unterspannbahn aus
PP-Spinnvlies-Folien-Kombination mit integriertem
Selbstkleberand liefern und nach
Dachdecker-Fachregeln
und Herstellerangaben fachgerecht auf Sparren
verlegen. Die Befestigung erfolgt mit Breitkopfstiften
 oder
Tackerklammern auf dem Sparren.

01.05.04)  ______ m²	Schalungsbahn	                    

diffusionsoffene Schalungsbahn aus Polyestervlies
mit Dispersions-beschichtung liefern und nach
Dachdecker-Fachregeln und Herstellerangaben
fachgerecht verlegen. Die Verlegung erfolgt mit
Breitkopfstiften Breitkopfstiften oder Tackerklammern
auf der Schalung. Im Überdeckungsbereich ist die
Schalungsbahn verdeckt zu befestigen.

01.05.05)  ______ m²	Dachschalung	                    

Dachschalung aus Brettern, sägerauh, liefern und auf
vorhandener Dachkonstruktion (Sparren) befestigen.
Holzart           : Fichte / Tanne /
Kiefer
Sortierklasse     : S 10
Holzfeuchte       : trocken (um <= 20%)
Brettdicke        : ... mm
Brettbreite       : sägefallend

01.05.06)  ______ m²	Dachschalung, NF, gehobelt	                    

Dachschalung aus Nut- und Federbrettern,
einseitig gehobelt, liefern und vollflächig auf vor-
handener Dachkonstruktion (Sparren) befestigen.
Holzart    : Fichte/Kiefer/Tanne
Brettdicke : ... mm
Brettbreite: ... mm

01.05.07)  ______ m²	Konterlattung	                    

Konterlattung aus Nadelholz roh, trocken, der
Sortierklasse S13 nach DIN 4074-1, ... x ... mm,
Holzschutz lt. DIN 68800, liefern und auf der
Unterkonstruktion durchgehend befestigen.

01.05.08)  ______ m²	Unterdach (mit Schalung)	                    
wasserführendes Unterdach

verschalte und bereits mit der Konterlattung
versehene  Dachfläche zur Erstellung
eines wasserführenden Unterdaches  mit
einer Lage, einer geeigneten Dachbahn,
fachgerecht abdichten.

01.05.09)  ______ m²	Nageldichtband liefern und montieren	                    

Nageldichtband liefern und zwischen Konterlatte
und Unterspann/deckbahn für ein dauerhaft
regensicheres Abdichten bei Montage
der Lattung montieren. Die Gebrauchsanleitungen
des Herstellers sind zu beachten.

01.05.10)  ______ m²	Traglattung	                    

Dachfläche mit Latten roh, trocken, der Sortierklasse
S10  nach DIN 4074-1, ... x ... mm, Holzschutz lt.
DIN 68800, im erforderlichen Abstand einlatten.
Inklusive Lieferung und Beischneiden am Rand und
allen aufgehenden Bauteilen.

Zwischensumme €

Titel 01.06: Traufe

01.06.01)  ______ m	Traufbohlen	                    

Traufbohlen aus Nadelholz, der Sortierklasse S10
nach DIN 4074-1, Holzschutz lt. DIN 68800, liefern
und als Auflager für die Regenrinne durchgehend an
den Sparrenköpfen befestigen.

01.06.02)  ______ m	Traufelement mit Kamm	                    

Traufelement mit Kamm als Lüftungselement
für die Traufe mit integriertem
Traufgitter als flexible Absperrung
gegen Vogeleinflug liefern und
anbringen.

01.06.03)  ______ m	Traufkamm	                    

Trauflkamm aus wetterfestem Kunststoff, als
Schutz vor Laub, Vogel- und Insekteneinflug, lie-
fern und parallel zur Traufe an den Sparrenköpfen
mit korrosionsgeschützten Befestigern montieren.

01.06.04)  ______ m	Traufüftungsgitter	                    

Traufenlüftungsgitter aus wetterfestem Kunststoff,
als Schutz vor Vogel- und Insekteneinflug, liefern
und an den Sparrenköpfen durchlaufend montieren.
Höhe: .......... mm

01.06.05)  ______ m²	Untersichtschalung	                    

Untersichtschalung aus Nut- und Feder-
brettern, gehobelt, auf Dachkonstruktion
(Sparren) liefern und einbauen.
Holzart           : Fichte / Tanne
Sortierklasse     : A
Holzfeuchte       : trocken (um <= 20%)
Brettdicke        : ... mm

01.06.06)  ______ m	Stirnbrett, gehobelt	                    

Stirnbrett, Sichtflächen gehobelt,
Stöße auf Gehrung geschnitten, liefern und
an der Traufe zur Abdeckung der
Traufkonstruktion einbauen.
Holzart           : Fichte / Kiefer
Holzfeuchte       : trocken (um <= 20%)
Güteklasse        : I
Schnittklasse     : S (scharfkantig)
Brettbreite       : ... mm
Brettdicke        : ... mm

01.06.07)  ______ m	Gesimskasten aus Profilbretter	                    

Gesimskasten aus Profilbretter d= 19,5 mm inkl.
Holzunterkonstruktion liefern und montieren.
Abwicklung: ca. ... mm

01.06.08)  ______ m²	Lasur an gehobelten Holzflächen streichen	                    

Holzflächen mit einer Holzschutzlasur behandeln.
(2 Anstriche). Inkl. Lieferung.
Farbe nach Wahl des AG.

01.06.09)  ______ m	Traufverkleidung	                    

Traufverkleidung mit kleinformatigen Platten,
 einreihig,
liefern und mit korrosionsbeständigem
Befestigungsmittel montieren.
Material: ....
Format: ... cm

Zwischensumme €

Titel 01.07: Ortgang

01.07.01)  ______ m²	Untersichtschalung	                    

Untersichtschalung aus Nut- und Feder-
brettern, gehobelt, auf Dachkonstruktion
(Sparren) liefern und einbauen.
Holzart           : Fichte / Tanne
Sortierklasse     : A
Holzfeuchte       : trocken (um <= 20%)
Brettdicke        : ... mm

01.07.02)  ______ m	Unterzugsbrett, gehobelt	                    

Unterzugsbrett, Sichtflächen gehobelt,
Stöße auf Gehrung geschnitten, liefern und
entlang der Ortgangunterseite einbauen.
Holzart           : Fichte / Kiefer
Holzfeuchte       : trocken (um <= 20%)
Güteklasse        : I
Schnittklasse     : S (scharfkantig)
Brettbreite       : ... mm
Brettdicke        : ... mm

01.07.03)  ______ m	Ortgangbrett, gehobelt	                    

Ortgangbrett, Sichtflächen gehobelt,
Stöße auf Gehrung geschnitten, liefern und
einbauen.
Holzart           : Fichte / Kiefer
Holzfeuchte       : trocken (um <= 20%)
Güteklasse        : I
Schnittklasse     : S (scharfkantig)
Brettbreite       : ... mm
Brettdicke        : ... mm

01.07.04)  ______ m²	Lasur an gehobelten Holzflächen streichen	                    

Holzflächen mit einer Holzschutzlasur behandeln.
(2 Anstriche). Inkl. Lieferung.
Farbe nach Wahl des AG.

01.07.05)  ______ m	Ortgangverkleidung	                    

Ortgangverkleidung mit kleinformatigen Platten,
 einreihig,
liefern und mit korrosionsbeständigem
Befestigungsmittel montieren.
Material: ...
Format: ... cm

Zwischensumme €

Titel 01.08: Pult

01.08.01)  ______ m	Stirnbrett, gehobelt	                    

Stirnbrett, Sichtflächen gehobelt,
Stöße auf Gehrung geschnitten, liefern und
am Pult zur Abdeckung der Pult-
konstruktion einbauen.
Holzart           : Fichte / Kiefer
Holzfeuchte       : trocken (um <= 20%)
Güteklasse        : I
Schnittklasse     : S (scharfkantig)
Brettbreite       : ... mm
Brettdicke        : ... mm

01.08.02)  ______ m	Pultkasten aus Profilbretter	                    

Pultkasten aus Profilbretter d= 19,5 mm inkl.
Holzunterkonstruktion liefern und montieren.
Abwicklung: ca. ... mm

01.08.03)  ______ m²	Lasur an gehobelten Holzflächen streichen	                    

Holzflächen mit einer Holzschutzlasur behandeln.
(2 Anstriche). Inkl. Lieferung.
Farbe nach Wahl des AG.

01.08.04)  ______ m	Pultverkleidung	                    

Pultverkleidung mit kleinformatigen Platten, einreihig,
liefern und mit korrosionsbeständigem
Befestigungsmittel montieren.
Material: ...
Format: ... cm

Zwischensumme €

Titel 01.09: Dachkehle

01.09.01)  ______ m	Kehle	                    

Kehle, Dachkehle aus Metall liefern, in die Dachfläche
einpassen und mit Haften durchdringungsfrei befestigen.
Material:
Zuschnitt:
Anzahl Kantungen:

01.09.02)  ______ m	Beischneiden Kehle, beidseitig	                    

Beidseitiges Beischneiden der Dacheindeckung an
Kehlen. Einschließlich korrosionsgeschützter
Befestigung, soweit erforderlich.

01.09.03)  ______ m	Schnittkanten streichen	                    

Schnittkanten der Dacheindeckung an Kehle, An- und
Abschlüsse mit zur Dacheindeckung passender
Engobe deckend abpinseln.

Zwischensumme €

Titel 01.10: 01.01.07: Dacheindeckung

01.10.01)  ______ m²	Dacheindeckung mit Tonziegel	                    

Dachfläche mit Tondachziegel auf vorhandener
Lattung eindecken.
Deckbreite: 20,0 cm
Decklänge: 30,0-32,0 cm
Mindestbedarf: ca. 15,6 St/qm
Regeldachneigung: 35°

Hersteller: Jacobi - Tondachziegel
Modell: Hohlpfanne H1

Naturrot/Engobiert
[ ] naturrot
[ ] altrot
[ ] dunkelbraun
[ ] naturrot dunkel (auf Anfrage)

Sonderserie
[ ] nachtgrau gedämpft (auf Anfrage)
[ ] rot-bunt gedämpft (auf Anfrage)
[ ] friesisch-bunt SB (auf Anfrage)

01.10.02)  ______ m²	Sturmverklammerung	                    

Korrosionsgeschütze Ziegelverklammerung
liefern und entsprechend der Fachregeln des
deutschen Dachdeckerhandwerks in den First-,
Ortgang-, Trauf-, Kehl- und Gratbereichen sowie
innerhalb der Dachinnenfläche im jeweils
berechneten Verlegeraster einbauen.

Die objektspezifische Berechnung wird mit der
Endrechnung ausgehändigt. Sie dient im
Schadensfall zur Vorlage beim  Gebäude- und
Haftpflichtversicherer und sollte vom Eigentümer
zusammen mit den Versicherungspolicen
sorgfältig und dauerhaft aufbewahrt werden.

01.10.03)  ______ m	Doppelwulstziegel	                    

Doppelwulstziegel, passend zur Dacheindeckung,
liefern und bei linken, gerade verlaufenden
Dachkanten, wie z.B. Giebel- und/oder
Wandanschlüssen, Dachfenster etc., eindecken und
korrosionsgeschützt befestigen.
Bedarf: 3,2 St./m bei LA=32,0 cm

01.10.04)  ______ m	Trockenfirst	                    

Trockenfirst inklusive Formziegel, Rollfirst,
Firstlatten und Firstlattenhaltern, Firstklammer
sowie Befestigungsmaterial in korrosionsgeschützter
Ausführung liefern und durchlaufend montieren.

01.10.05)  ______ m	Mörtelfirst	                    

Firstziegel hohl aufgesetzt in Mörtel verlegen,
wobei jeder einzelne Ziegel mit korrosions-
geschützten Befestigern gegen Sturm gesichert
wird. Die Firstenden werden mit Mörtel verfüllt und
glatt abgestrichen.
Farbe: ...

01.10.06)  ______ m	Trockengrat	                    

Trockengrat inklusive Formziegel, samt
untergelegtem Rollfirst, Befestigungszubehör,
Gratlattenhalter, Gratlatte und Gratklammer liefern
und mit korrosionsgeschütztem
Befestigungsmaterial durchlaufend montieren.

01.10.07)  ______ m	Mörtelgrat	                    

Firstziegel am Grat hohl aufgesetzt verlegen,
wobei jeder einzelne Ziegel mit korrosions-
geschützten Befestigern gegen Sturm gesichert
wird. Die Gratenden werden mit Mörtel verfüllt und
glatt abgestrichen.
Farbe: ...

01.10.08)  ______ m	Beischneiden Grat	                    

Beischneiden Grat, Beidseitiges Beischneiden der
Dacheindeckung an den Graten. Einschließlich
korrosionsgeschützter Befestigung, soweit
erforderlich.

01.10.09)  ______ Stk	Firstanfänger	                    

Firstanfänger, passend zu Deckung und
Firstausbildung, liefern und korrosionsgeschützt
am Firstanfang montieren. Als Zulage zur
Grateindeckung.

01.10.10)  ______ Stk	Firstender	                    

Firstender, passend zu Deckung und
Firstausbildung, liefern und korrosionsgeschützt
am Firstende montieren. Als Zulage zur
Grateindeckung.

01.10.11)  ______ Stk	Gratanfänger	                    

Gratanfänger, passend zu Deckung und
Gratausbildung, liefern und korrosionsgeschützt
am Gratanfang  montieren. Als Zulage zur
Grateindeckung.

01.10.12)  ______ Stk	Walmkappe 3-achsig	                    

Walmkappe, 3-achsig, passend zur Dachfläche,
liefern und sturmgeschützt befestigen.

01.10.13)  ______ Stk	Walmkappe 4-achsig	                    

Walmkappe, 4-achsig, passend zur Dachfläche,
liefern und sturmgeschützt befestigen.

01.10.14)  ______ Stk	Lüfterziegel	                    

Lüfterziegel, passend zur Dacheindeckung, liefern
und als Zulage eindecken.
Lüftungsquerschnitt: 14,0 cm²

01.10.15)  ______ Stk	Sanitärlüfter mit Schlauch, Ton	                    

Ton-Sanitärlüfter mit Schlauch, Form und farblich
passend zur Dacheindeckung, als Zulage in die
Dachfläche einbauen.

01.10.16)  ______ Stk	Wrasenlüfterpfanne	                    

Wrsaenlüfterpfanne, für elektrisch, motorisch
betriebene Entlüftung, in Form und farblich passend
zur Dacheindeckung, als Zulage in die Dachfläche
einbauen.
Anfertigung entsprechend dem
Hersteller-Bestellformular.
DN: .......... mm

01.10.17)  ______ Stk	Antennenziegel mit Manschette, Ton	                    

Ton-Antennenziegel mit Manschette, Form
und farblich passend zur Dacheindeckung, liefern
und in die vorhandene Dachfläche einbauen. Als
Zulage zur Deckung.

01.10.18)  ______ Stk	Thermenabgasdurchgangspfanne	                    

Thermenabgasdurchgangspfanne für Gasrohr,
liefern und in die Dachfläche einsetzen.
Anfertigung entsprechend dem
Hersteller-Bestellformular.
DN: ......... mm

Zwischensumme €

Titel 01.11: Sonderformziegel

01.11.01)  ______ m	Pultdachziegel	                    

Pultdachziegel, objektspezifisch hergestellt, passend
zur Dacheindeckung, liefern und mit
korrosionsgeschützten Schrauben sturmgeschützt
befestigen. Als Zulage zur Dacheindeckung.

01.11.02)  ______ Stk	Pult-Ortgangziegel links	                    

Pult-Ortgangziegel, links passend zur
Dacheindeckung liefern und mit
korrossionsgeschützten Schrauben sturmgeschützt
befestigen.

01.11.03)  ______ Stk	Pult-Ortgangziegel rechts	                    

Pult-Ortgangziegel, rechts passend zur
Dacheindeckung liefern und mit
korrossionsgeschützten Schrauben sturmgeschützt
befestigen.

01.11.04)  ______ m	Dachknickziegel	                    

Dachknickziegel, passend zur Dacheindeckung,
liefern und mit korrosionsgeschützten Schrauben
sturmgeschützt befestigen.
Als Zulage zur Dacheindeckung eindecken.

01.11.05)  ______ Stk	Knickziegel Ortgang links	                    

Knickziegel Ortgang, links passend zur
Dacheindeckung liefern und mit
korrossionsgeschützten Schrauben sturmgeschützt
befestigen.

01.11.06)  ______ Stk	Knickziegel Ortgang rechts	                    

Knickziegel Ortgang, rechts passend zur
Dacheindeckung liefern und mit
korrossionsgeschützten Schrauben sturmgeschützt
befestigen.

01.11.07)  ______ m	Kehlziegel	                    

Kehlziegel, passend zur Dacheindeckung, liefern und
mit korrosionsgeschützten Schrauben befestigen.
Als Zulage zur Dacheindeckung eindecken.

Zwischensumme €

Titel 01.12: Dachbegehung

01.12.01)  ______ Stk	Langrost 80 cm, komplett 	                    

Langrost 80 cm liefern und montieren: Langrost aus
Alu-Druckguss mit Edelstahl-Befestigungselementen
und Universalhalterung passend zur Dach-
eindeckung, liefern und entsprechend den
Unfallverhütungsvorschriften der
Bauberufsgenossenschaft in die Dachfläche
einbauen.

01.12.02)  ______ Stk	Kurzrost 46 cm, komplett 	                    

Kurzrost 46 cm liefern und montieren: Kurzrost aus
Alu-Druckguss mit Edelstahl-Befestigungselementen
und Universalhalterung passend zur Dach-
eindeckung, liefern und entsprechend den
Unfallverhütungsvorschriften der
Bauberufsgenossenschaft in die Dachfläche
einbauen.

01.12.03)  ______ Stk	Laufrosthalterung f. Endloslaufrost kpl.  	                    
Alu-Laufrosthalterung für Endloslaufrost komplett mit
Universalhalterung passend zur Dacheindeckung, 
liefern und entsprechend den Unfallverhütungs-
vorschriften der Bauberufsgenossenschaft in die 
Dachfläche einbauen.

01.12.04)  ______ Stk	Endlos-Laufrost 150 cm	                    

Alu-Endlos-Laufrost 150 cm, Form und farblich
passend zur Dacheindeckung,  liefern und
entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften der
Bauberufsgenossenschaft in die Dachfläche
einbauen.

01.12.05)  ______ Stk	Sicherheitstritt komplett 	                    

Sicherheitstritt komplett mit Universalhalterung, 
passend zur Dacheindeckung, liefern  und 
entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften 
der Bauberufsgenossenschaft in die Dachfläche
einbauen.

01.12.06)  ______ Stk	Sicherheitsdachhaken	                    

Sicherheitsdachhaken, liefern und entsprechend
den Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft in die
vorhandene Dachfläche einbauen.
Farbe: ........

Zwischensumme €

Titel 01.13: Schneefang

01.13.01)  ______ m	Schneefanggitter 150 cm	                    

Alu-Schneefanggitter, h = 20 cm, farblich passend
liefern und in die Dachfläche einbauen.

01.13.02)  ______ Stk	Schneefanggitterhalterung komplett 	                    

Alu-Schneefanggitterhalterung komplett mit
Universalhalterung, passend zur Dacheindeckung,
liefern und entsprechend den Fachregeln des 
Deutschen Dachdeckerhandwerks in
passender Anzahl in die Dachfläche einbauen.

01.13.03)  ______ Stk	Rundholzhalter komplett 	                    

Alu-Rundholzhalter komplett mit Universalhalterung, 
passend zur Dacheindeckung, incl. Befestigung 
liefern und montieren.

01.13.04)  ______ Stk	Schneefang-Rundholz	                    

Schneefang-Rundholz, gehobelt,
liefern und einbauen.
Einzellänge: ... m
Durchmesser: ... cm

01.13.05)  ______ Stk	Schneehalterohr 200 cm	                    

Alu-Schneehalterohr 200 cm lang liefern und in die
Dachfläche einbauen.

01.13.06)  ______ Stk	Doppelrohrhalterung komplett	                    

Alu-Doppelrohrhalterung komplett mit Universal-
halterung, passend zur Dacheindeckung liefern 
und entsprechend den Fachregeln des
Deutschen Dachdeckerhandwerks in passender
Anzahl in die Dachfläche einbauen.

01.13.07)  ______ Stk	Rohrverbinder für Schneerohrsystem	                    

Rohrverbinder für Schneerohrsystem liefern und
einbauen.

01.13.08)  ______ Stk	Schneestoppsteine	                    

Schneestoppsteine, passend zur Deckung,
liefern und als Zulage zur Dachfläche
einbauen.

Zwischensumme €

Titel 01.14: Dachbelichtung/Dachausstieg

01.14.01)  ______ Stk	Ausstiegsfenster	                    

Dachausstiegsfenster, feuerverzinkt, passend
zur Dacheindeckung liefern, einbauen und die
Deckung daran anarbeiten.
Größe: ... x ... cm.

01.14.02)  ______ Stk	Lichtpfannen	                    

Lichtpfannen aus PVC, passend zur
Dacheindeckung, liefern und als Zulage in die
Dachfläche einbauen.

Zwischensumme €

Titel 01.15: Schornstein

01.15.01)  ______ Stk	Kaminkopfeinfassung	                    

Kaminkopf mit Walzblei einfassen.
Inklusive sämtlicher Abkantungen und Zuschnitte
sowie Anpassen des Walzblei an die Deckung.
Abmessung B x L: ... x ... cm

01.15.02)  ______ m	Kappleiste	                    

Kappleiste aus Aluminium inkl. Befestigungen,
liefern und montieren. Oberen Abschluss mittels
Silikon absichern.

01.15.03)  ______ m²	Kaminverschalung	                    

Schalung der Kaminfläche aus Nadelholzbrettern ,
mindestens 12 cm breit, in beiderseits besäumter
Ausführung, der Güteklasse S10, 24 mm stark, auf
mit zugelassenen Dübelsystemen befestigten und
Holzlatten anbringen und fachgerecht befestigen.
Die fachgerechte Ausführung nach DIN 18 160
"Hausschornsteine" ist zu beachten.

01.15.04)  ______ m²	Schornsteinverkleidung	                    

Schornsteinverkleidung aus kleinformatigen Platten
liefern und lt. Verlegerichtlinie eindecken.
Inkl. Eckschutzwinkel in Farbe passend zur
Verkleidung.
Material: ....
Plattengröße: ... cm
Farbe: ...

01.15.05)  ______ m²	Biberschwanzziegel, Turmbiber	                    

Schornsteinverkleidung mit Biberschwanzziegel
Turmbiber, liefern und auf die herzustellende Lattung
verlegen. Inkl. Beischneiden am Grat. Die
Befestigung erfolgt entsprechend den Fachregeln des
Deutschen Dachdeckerhandwerks.
Oberfläche:
Farbe:

01.15.06)  ______ m	Trockengrat mit Turmbiberfirst	                    

Trockengrat mit Turmbiberfirst , samt untergelegter
Gratrolle, Befestigungszubehör, Gratlattenhalter,
Gratlatte und Gratklammer liefern und
mit korrosionsgeschütztem Befestigungsmaterial
durchlaufend montieren.
Farbe: ..........

01.15.07)  ______ Stk	Schornsteinabdeckung	                    

Schornsteinabdeckung mit umlaufender Blende
als oberen Abschluss liefern und montieren.
Größe L x B: ... x ... mm
Blende: ... mm
Blechdicke: ... mm
Material Abdeckung: .....

Zwischensumme €

Titel 01.16: Wandanschluss

01.16.01)  ______ m	Dachfläche einseitig beigeschnitten	                    

einseitiges Beischneiden der vorhandenen
Dacheindeckung an aufgehenden Bauteilen.
Einschließlich Befestigung, soweit erforderlich.

01.16.02)  ______ m	Wandanschluss, Walzblei	                    

Wandanschluss der Dachdeckung mit aufgelegtem
Walzbleistreifen leifern und herstellen.
Walzbleidicke: 1,25 mm
Zuschnitt Walzblei: 250 mm

01.16.03)  ______ m	Kappleiste	                    

Kappleiste aus Aluminium inkl. Befestigungen,
liefern und montieren. Oberen Abschluss mittels
Silikon absichern.

Zwischensumme €

Titel 01.17: Wandverkleidung

01.17.01)  ______ m²	Grundlattung, senkrecht oder waagerecht, 	                    
Fassade

Latten roh, trocken, der Sortierklasse S10 nach DIN
4074-1, Holzschutz lt. DIN 68800, liefern und
senkrecht oder waagerecht mit zugelassenen
Befestigungsmittel im erforderlichen Abstand an der
Wand montieren.
Lattenquerschnitt: ... x ... mm
Untergrund: ....

01.17.02)  ______ m²	Dämmung Mineralfaser	                    

Hydrophobierte Mineralfaser-Dämmplatten liefern
und an der Wandfläche in Einstellmontage, dicht
gestoßen sowie passgenau und fugenfrei einbauen.
Brandschutzklasse: A1 (nicht brennbar)
Wärmeleitfähigkeitsgruppe: 035
Dicke: ... mm

01.17.03)  ______ m²	Unterdeck-/Unterspannbahn	                    

diffusionsoffene Unterdeck-/Unterspannbahn aus
PP-Spinnvlies-Folien-Kombination mit
Spezialbeschichtung liefern und nach
Dachdecker-Fachregeln und Herstellerangaben
fachgerecht auf die Lattenkonstruktion verlegen. Die
Befestigung erfolgt mit Breitkopfstiften oder
Tackerklammern.

01.17.04)  ______ m²	Konterlattung, senkrecht, Fassade	                    

Latten roh, trocken, der Sortierklasse S10 nach DIN
4074-1, Holzschutz lt. DIN 68800, liefern und
senkrecht mit zugelassenen Befestigungsmittel im
erforderlichen Abstand auf vorhandener Grundlattung
montieren.
Lattenquerschnitt: ... x ... mm

01.17.05)  ______ m²	Schalung, Fassade	                    

Wandschalung aus Brettern, d = 24 mm bzw.
OSB-Platten 22 mm, liefern und auf die vorhandene
Holzunterkonstruktion an der Wand montieren.

01.17.06)  ______ m²	Wandbekleidung	                    

Wandbekleidung kleinformatigen Platten
inkl. Befestigung liefern und lt.
 Herstellerverlegerichtlinie
montieren.
Material: ...
Format: ... cm
Farbe: ....

01.17.07)  ______ m²	Biberschwanzziegel, Turmbiber	                    

Schornsteinverkleidung mit Biberschwanzziegel
Turmbiber, liefern und auf die herzustellende Lattung
verlegen. Inkl. Beischneiden am Grat. Die
Befestigung erfolgt entsprechend den Fachregeln des
Deutschen Dachdeckerhandwerks.
Oberfläche: ...
Farbe: ....

01.17.08)  ______ m	Trockengrat mit Turmbiberfirst	                    

Trockengrat mit Turmbiberfirst , samt untergelegter
Gratrolle, Befestigungszubehör, Gratlattenhalter,
Gratlatte und Gratklammer liefern und
mit korrosionsgeschütztem Befestigungsmaterial
durchlaufend montieren.
Farbe: ...

01.17.09)  ______ m	Sockellüfterprofil	                    

Lüfterprofil in Farbe passend zur Flächeneindeckung
am Sockel gegen Insekteneinflug und das Eindringen
von Kleintieren liefern und durchgehend montieren.

01.17.10)  ______ m	Eckprofil	                    

Eckprofil mit Schnittkantenabdeckung in Farbe
passend zur Flächeneindeckung liefern, durchgehend
montieren und die Flächen daran anarbeiten.

01.17.11)  ______ m	Fensteranschluss	                    

Seitliche Fensteranschlüsse mit Eckprofilen
und einem Tafelstreifen aus Faserzement-
Platten, passend zur Flächeneindeckung,
einfassen.
Fenstergröße: ... cm
Faschentiefe: ... cm

01.17.12)  ______ m	Lüfterprofil Sturz	                    

Lüfterprofil in Farbe passend zur Flächeneindeckung
an den Stürzen liefern und korrosionsgeschützt
durchlaufend montieren.

01.17.13)  ______ m	Fensterbank Zink	                    

Fensterbankabdeckung mit Wasserschenkel und
Aufkantung mit Wasserfalz, liefern und mit
verdeckter Befestigung montieren.
Material: ...
Stärke: ... mm
Zuschnitt: .... mm
Abkantungen: .... Stck

Zwischensumme €

Titel 01.18: Stundenlohnleistungen für nicht vorherge

01.18.01)  ______ Std	Dachdeckermeisterstunde	                    

Dachdeckermeisterstunde für nicht vorhergesehene
Arbeiten zum Nachweis

01.18.02)  ______ Std	Dachdeckergesellenstunde	                    

Dachdeckergesellenstunde für nicht vorhergesehene
Arbeiten zum Nachweis

01.18.03)  ______ Std	Dachdeckerlehrlingsstunde	                    

Dachdeckerlehrlingsstunde für nicht vorhergesehene
Arbeiten zum Nachweis

01.18.04)  ______ Std	Dachdeckerhelferstunde	                    

Dachdeckerhelferstunde für nicht vorhergesehene
Arbeiten zum Nachweis

Zwischensumme €

Summe €

19 % Mehrwertsteuer €

Gesamtsumme €